# Концепт 2. Структура презентации для обсуждения на основе Типовой инструкции

Дата фиксации: 2026-06-15

# Основа

Этот документ подготовлен:

на основе Типовой инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96);

с практическим усилением из igumnov-2012-stropalnye-raboty-book.canonical.en.md;

в формате, удобном для обсуждения и дальнейшей сборки в PowerPoint и iSpring.

# Цель версии для обсуждения

Собрать прикладную структуру курса, где:

логика полностью идет по последовательности Типовой инструкции;

каждый раздел усилен примерами, визуалом и практикой из Игумнова;

текст на слайде сокращен до минимума;

слушатель видит не только запрет, но и правильное действие;

сложные блоки заранее отмечены под фото, видео и интерактив.

# Главная логика

допуск -> подготовка -> строповка -> подъем -> перемещение -> опускание -> авария -> ответственность

# Общие правила сборки

курс короткий и прикладной;

на слайде минимум текста;

главная форма подачи: фото, схема, таблица, видео, короткая озвучка;

каждый раздел отвечает на три вопроса:

что делать, что проверить, что запрещено;

нормативный каркас берем из Типовой инструкции;

практическое объяснение берем из Игумнова.

# Рекомендуемая общая длина

39-43 слайда;

40-50 минут;

основной объем времени уходит на:

подготовку к работе, выбор стропа, строповку, сигналы, пробный подъем, сопровождение, опасные ошибки.

# Связанное приложение

подробное ТЗ на съемку:

Концепт_2_приложение_по_подготовке_фото_и_видео_материалов_2026-06-15.md

# Итоговая структура

Общие требования

Перед началом работы

Обвязка и зацепка груза

Подъем и перемещение груза

Опускание груза

Аварийные ситуации

Ответственность

Тесты

# 1. Общие требования

Рекомендуемый объем:

5 слайдов.

## Слайд 1. Титульный

Цель:

сразу задать рабочую, а не теоретическую логику курса.

Что на слайде:

название курса;

подпись Концепт 2;

подзаголовок Безопасные действия стропальщика по ходу работы.

Визуал:

стропальщик, кран, груз, рабочая площадка.

## Слайд 2. Как построен курс

Цель:

показать линейную последовательность действий из Типовой инструкции.

Что на слайде:

допуск;

подготовка;

строповка;

подъем;

перемещение;

опускание;

авария;

ответственность.

Визуал:

линейная схема этапов.

## Слайд 3. Кто может выполнять стропальные работы

Что на слайде:

обученный и аттестованный стропальщик;

работники смежных профессий с допуском;

простые грузы со штатными элементами зацепки.

Усиление из Игумнова:

показать разницу между простым подцепом груза и полноценной строповкой.

## Слайд 4. Что обязан знать стропальщик

Что на слайде:

сигналы;

схемы строповки;

виды стропов и захватов;

выбраковку;

складирование;

ЛЭП;

СИЗ и первую помощь.

Усиление из Игумнова:

оформить как карту навыков, а не длинный список.

## Слайд 5. Старший стропальщик, сигнальщик, ответственный

Что на слайде:

кто руководит сигналами;

когда нужен сигнальщик;

кому подчиняется стропальщик.

Усиление из Игумнова:

схема ролей и короткий практический пример.

# 2. Перед началом работы

Рекомендуемый объем:

6 слайдов.

## Слайд 6. Что нужно получить до начала работы

Что на слайде:

задание;

ППР;

технологическую карту;

наряд-допуск у ЛЭП.

Ключевая мысль:

без задания и условий стропальщик работу не начинает.

## Слайд 7. Что проверить на площадке

Что на слайде:

освещенность;

проходы;

место подъема;

наличие подкладок, прокладок, оттяжек, багров, площадок.

Усиление из Игумнова:

показать рабочий набор инвентаря.

## Слайд 8. Проверка стропов, тары и захватов

Что на слайде:

исправность;

маркировка;

грузоподъемность;

соответствие грузу.

Усиление из Игумнова:

показать канатные, цепные, текстильные стропы и основные захваты.

## Слайд 9. Бирка, маркировка и паспорт

Что на слайде:

номер;

дата испытания;

грузоподъемность;

назначение.

Усиление из Игумнова:

как быстро прочитать бирку;

что делать, если бирки нет.

## Слайд 10. Как подобрать строп под груз

Что на слайде:

масса;

форма груза;

число ветвей;

длина стропа;

угол между ветвями.

Усиление из Игумнова:

показать, почему угол больше 90° опасен.

## Слайд 11. Что бракуется до начала работы

Что на слайде:

дефекты стропа;

дефекты тары;

дефекты захвата;

отсутствие маркировки.

Усиление из Игумнова:

обрыв проволок, порез, прожог, деформация, коррозия, трещина.

# 3. Обвязка и зацепка груза

Рекомендуемый объем:

11 слайдов.

## Слайд 12. С чего начинается строповка

Что на слайде:

сначала схема;

потом оценка груза;

потом выбор стропа;

потом строповка.

## Слайд 13. Какие работы требуют особого контроля

Что на слайде:

несколько кранов;

ЛЭП;

груз без схемы;

работа над помещениями с людьми;

полувагоны и трюмы.

Ключевая мысль:

эти работы идут под непосредственным руководством ответственного.

## Слайд 14. Что нужно знать о грузе до строповки

Что на слайде:

массу;

габариты;

центр тяжести;

устойчивость;

места зацепки;

острые кромки.

## Слайд 15. Где можно стропить груз

Что на слайде:

штатные петли;

рымы;

цапфы;

основной массив груза;

две и более точки на длинномерном грузе.

## Слайд 16. Где стропить нельзя

Что на слайде:

случайные выступы;

слабые элементы;

поврежденные петли;

неустойчивое положение груза.

## Слайд 17. Центр тяжести и устойчивость груза

Что на слайде:

перекос;

уход груза;

необходимость перестроповки.

Усиление из Игумнова:

короткий практический кейс со смещенным центром тяжести.

## Слайд 18. Как накладывать строп правильно

Что на слайде:

без узлов;

без перекруток;

без петель;

с прокладками на острых ребрах.

## Слайд 19. Длинномерные, трубные, железобетонные и листовые грузы

Что на слайде:

минимум две точки зацепки;

траверса;

оттяжки;

правильные схемы по типам грузов.

## Слайд 20. Двурогий крюк и многоветвевой строп

Что на слайде:

нагрузка на оба рога;

свободные ветви закреплены;

нет задевания за предметы.

## Слайд 21. Что проверить перед сигналом на подъем

Что на слайде:

груз не защемлен;

не примерз;

не завален;

ничем не закреплен;

все готово к пробному подъему.

## Слайд 22. Что запрещено при строповке

Что на слайде:

неизвестная масса;

немаркированный строп;

строповка не по схеме;

лом, штырь, проволока;

один рог крюка;

поправка стропа ударами;

неустойчивый груз.

Формат:

таблица ошибка -> риск -> правильное действие.

# 4. Подъем и перемещение груза

Рекомендуемый объем:

10 слайдов.

## Слайд 23. Кто подает сигнал

Что на слайде:

один стропальщик;

старший стропальщик;

сигнальщик при плохой видимости.

## Слайд 24. Основные сигналы стропальщика

Что на слайде:

поднять;

опустить;

передвинуть;

повернуть;

Стоп.

Формат:

крупные фото или короткие видео.

## Слайд 25. Что проверить прямо перед подъемом

Что на слайде:

нет незакрепленных деталей;

груз не зацепится по пути;

рядом нет людей;

стропальщик вышел из опасной зоны.

## Слайд 26. Пробный подъем на 200-300 мм

Что на слайде:

правильность строповки;

равномерность натяжения;

устойчивость;

тормоза;

решение поднимать дальше или перестроповать.

## Слайд 27. Подъем с болтов, опор и посадочных мест

Что на слайде:

медленно;

без перекоса;

без заедания;

с контролем горизонта.

## Слайд 28. Горизонтальное перемещение груза

Что на слайде:

выше препятствий не менее чем на 500 мм;

не над людьми;

груз не цепляет оборудование и конструкции.

## Слайд 29. Сопровождение груза

Что на слайде:

правильная позиция стропальщика;

когда нужен второй человек;

когда нужен сигнальщик.

## Слайд 30. Оттяжки, багры, длинномерный и громоздкий груз

Что на слайде:

как не допустить самопроизвольный разворот;

когда без оттяжки работать нельзя.

## Слайд 31. Складирование, тара, платформы, полувагоны

Что на слайде:

равномерная укладка;

не загромождать проходы;

укреплять транспорт;

сыпучие и мелкоштучные грузы только в таре.

## Слайд 32. Что запрещено при подъеме и перемещении

Что на слайде:

под грузом находиться нельзя;

груз с людьми перемещать нельзя;

освобождать строп краном нельзя;

подавать груз в проем без площадки нельзя;

находиться в вагоне, кузове, на платформе нельзя.

# 5. Опускание груза

Рекомендуемый объем:

4 слайда.

## Слайд 33. Что проверить перед опусканием

Что на слайде:

место установки;

риск падения;

риск опрокидывания;

риск сползания.

## Слайд 34. Подкладки и расстроповка

Что на слайде:

подкладки уложены заранее;

строп потом можно безопасно извлечь;

груз не зажимает ветви.

## Слайд 35. Когда можно снимать строп

Что на слайде:

только после надежной установки;

если нужно, после закрепления груза.

## Слайд 36. Куда груз ставить запрещено

Что на слайде:

временные перекрытия;

трубы;

кабели;

случайные места;

наклонно к стенам и заборам.

# 6. Аварийные ситуации

Рекомендуемый объем:

4 слайда.

## Слайд 37. Общий порядок действий при аварии

Что на слайде:

подай Стоп;

предупреди людей;

прекрати работу;

сообщи ответственному.

## Слайд 38. ЛЭП, напряжение, ветер, гроза, туман

Что на слайде:

работа у ЛЭП только по мерам безопасности;

при плохой погоде работу прекратить;

при риске поражения током к грузу не подходить.

## Слайд 39. Пожар, авария, несчастный случай

Что на слайде:

отключить питание;

вызвать пожарную охрану;

использовать средства пожаротушения;

оказать первую помощь;

сообщить ответственному.

## Слайд 40. Когда работу нужно остановить немедленно

Что на слайде:

неисправность крана;

поломка захвата;

разрушение каната;

проседание опор;

люди в опасной зоне;

потеря видимости.

# 7. Ответственность

Рекомендуемый объем:

2 слайда.

## Слайд 41. За что отвечает стропальщик

Что на слайде:

производственная инструкция;

ППР;

технологические карты;

наряд-допуск;

требования безопасности.

## Слайд 42. Что стоит за нарушением

Что на слайде:

падение груза;

травма;

авария;

повреждение оборудования;

гибель людей.

# 8. Тесты

Рекомендуемый объем:

3 слайда.

## Слайд 43. Быстрый тест по этапам работы

Формат:

по одному вопросу на каждый этап.

## Слайд 44. Ситуационный тест

Формат:

выбрать ошибку;

выбрать правильную точку строповки;

определить, можно ли начинать работу;

определить, когда нужен Стоп.

## Слайд 45. Итоговый вывод

Что на слайде:

краткая памятка:

получи задание -> проверь место и строп -> стропуй по схеме -> сделай пробный подъем -> веди груз безопасно -> правильно установи -> при риске стоп.

# Отдельный список блоков, где видео особенно желательно

Подробные требования по кадрам, планам и акцентам см. в приложении:

Концепт_2_приложение_по_подготовке_фото_и_видео_материалов_2026-06-15.

Слайд 8 — проверка стропов, тары и захватов.

Слайд 9 — бирка, маркировка и паспорт.

Слайд 10 — подбор стропа под груз.

Слайд 11 — выбраковка до начала работы.

Слайд 15 — где можно стропить груз.

Слайд 17 — центр тяжести.

Слайд 18 — правильная укладка стропа.

Слайд 19 — длинномерные и специальные грузы.

Слайд 24 — сигналы стропальщика.

Слайд 26 — пробный подъем.

Слайд 29 — сопровождение груза.

Слайд 30 — оттяжки и багры.

Слайд 31 — складирование и тара.

Слайд 38 — работа вблизи ЛЭП.

# Общие требования к видео

длина обычно 20-60 секунд;

один ролик = одна мысль;

нужны общий, средний и крупный планы;

акцент на руках, точке зацепки, положении стропа, положении груза и людей;

ошибки показывать безопасно, без реального риска.

# Короткий вывод

Эта версия Концепта 2 делает Типовую инструкцию наглядной и удобной для онлайн-обучения.

Главная логика курса:

не просто перечислить обязанности и запреты;

показать, как стропальщик действует шаг за шагом;

усилить каждый этап практикой из Игумнова;

перевести нормативный текст в понятный рабочий сценарий.