Концепт 1. Подробная структура онлайн-презентации на основе пособия Игумнова

Дата фиксации: `2026-06-15`

Основа

Основной рабочий источник:

`E:\ДПО презентации\ДОП материалы для проектов\СТРОПАЛЬЩИК\Пособие\igumnov-2012-stropalnye-raboty-book.canonical.en.md`

Резервная копия для сверки:

`E:\ДПО презентации\ДОП материалы для проектов\СТРОПАЛЬЩИК\Пособие\igumnov-2012-stropalnye-raboty-book.en.md`

Базовое основание:

`Игумнов С. Г. Стропальщик. Производство стропальных работ`

Дополнительные рабочие документы проекта:

`Действующая_правовая_база_стропальщик_2026-06-11.md`

`Таблица_разрядов_стропальщика_2026-06-11.md`

`Вопросы_к_блокам_презентации_2-4_разряд_2026-06-11.md`

`Кейсы_ЧП_и_расследования_для_блоков_презентаций_2026-06-11.md`

Назначение презентации

Подготовить короткий, визуальный и практико-ориентированный онлайн-курс для стропальщиков `2-4 разряда`.

Главная задача:

не пересказывать книгу, а быстро научить слушателя безопасно узнавать ситуацию, правильно действовать и не делать опасных ошибок.

Аудитория

слушатели, понимающие русский язык;

уровень образования: чаще всего не выше среднего;

восприятие: лучше работает короткая разговорная фраза, чем длинное объяснение;

приоритет: прикладная польза, наглядность, простые решения, минимум лишней теории.

Формат

онлайн-обучение;

сборка в `PowerPoint` + `iSpring`;

подача через короткие экраны;

текст на слайде минимальный;

опора на фото, схемы, таблицы, видео, озвучку и интерактив.

Принципы сборки

Общую часть держать короткой.

Основной объем отдать блоку `Стропальные работы`.

Каждый смысловой блок должен отвечать на три вопроса:

`что это`, `как правильно`, `что нельзя`.

На одном слайде не больше одной мысли.

Текст на экране:

короткие фразы, простые слова, разговорная подача.

Сложные объяснения уводить в:

озвучку, выноски, схему, анимацию, пошаговое раскрытие.

Каждый крупный блок завершать коротким закреплением.

Рекомендуемая длительность

общая часть: `5-7 минут`;

модуль `Стропальные работы`: `24-30 минут`;

тесты: `6-8 минут`.

Итоговая продолжительность:

`35-45 минут`.

Итоговая структура

`Общая часть`

`Стропальные работы`

`Тесты`

Логика навигации

Для онлайн-формата лучше делать верхнюю логику такой:

`Старт -> Общая часть -> Строповка грузов -> Технология работ -> Производство работ -> Охрана труда -> Итоговый тест`

В каждом разделе желательно иметь кнопку:

`далее`

`назад`

`к разделам`

`проверить себя`

1. Общая часть

Общая часть должна быть короткой и выполнять только вводную функцию.

Рекомендуемый объем:

`5 слайдов`.

Слайд 1. Титульный

Задача:

сразу показать, чему учим и для кого курс.

Что на экране:

название курса;

подпись: `Стропальщик 2-4 разряда`;

подзаголовок: `Короткий практический курс по безопасной работе`.

Визуал:

крупное фото стропальщика в работе;

кран, груз, стропы;

чистый фон без перегруза.

Озвучка:

коротко объяснить, что курс нужен для безопасной повседневной работы, а не для чтения теории.

Интерактив:

кнопка `Начать курс`.

Слайд 2. Какие документы регулируют работу стропальщика

Задача:

дать очень короткую и понятную рамку без перегруза номерами актов.

Что на экране:

`Трудовое законодательство`

`Охрана труда`

`Промышленная безопасность`

`Инструкции и правила работодателя`

Ниже мелким блоком можно вынести:

`ТК РФ`

`ПП РФ № 2464`

`116-ФЗ`

`Приказ Ростехнадзора № 461`

Визуал:

схема из 4 блоков;

иконки: закон, каска, кран, инструкция.

Озвучка:

объяснить простыми словами:

`Стропальщик работает не по памяти. Его работа держится на правилах, обучении и инструкциях`.

Интерактив:

кликабельные кнопки `что это значит`, открывающие короткие пояснения.

Слайд 3. Стропальщик: что это за профессия

Задача:

быстро объяснить суть профессии.

Что на экране:

принимает груз;

выбирает строп;

стропует;

подает сигналы;

сопровождает груз;

следит за безопасностью.

Визуал:

схема `груз -> строповка -> сигнал -> подъем -> установка`;

фото реальной рабочей операции.

Озвучка:

подчеркнуть:

`Стропальщик отвечает не только за строп. Он отвечает за безопасный ход всей операции`.

Интерактив:

карточки `Что делает стропальщик`, раскрывающиеся по нажатию.

Слайд 4. Кто может работать стропальщиком

Задача:

показать правила допуска без длинных юридических формулировок.

Что на экране:

прошел обучение;

прошел инструктаж;

прошел проверку знаний;

допущен к работе;

умеет пользоваться СИЗ;

знает сигналы и безопасные приемы.

Визуал:

чек-лист допуска;

иконки: учеба, медосмотр, каска, допуск.

Озвучка:

объяснить, что просто `уметь руками` недостаточно, нужен официальный допуск и знание правил.

Интерактив:

`чек-лист`: слушатель отмечает, чего не хватает для допуска.

Слайд 5. Разряды 2-4: что умеют работники

Задача:

обозначить рамки курса.

Что на экране:

`2 разряд` — простые грузы до `5 т`

`3 разряд` — простые грузы свыше `5 до 25 т`, грузы средней сложности

`4 разряд` — лес свыше `6 м`, сложные грузы до `5 т`, оборудование и конструкции

Ниже короткий вывод:

`Курс закрывает практический минимум для 2-4 разряда`.

Визуал:

компактная таблица по разрядам;

цветовое разделение по трем уровням.

Озвучка:

сказать, что каждый следующий разряд включает навыки предыдущего.

Интерактив:

кнопка `Показать примеры грузов по разрядам`.

2. Стропальные работы

Это главный модуль курса.

Рекомендуемый объем:

`22-26 слайдов`.

Рекомендуемая внутренняя логика для каждого блока:

Короткий вход через ситуацию или ошибку.

Что нужно знать.

Как действовать правильно.

Что нельзя делать.

Короткое закрепление.

2А. Строповка грузов

Основа из Игумнова:

`1.1. Сведения о грузах`

`1.2. Правила строповки`

Рекомендуемый объем:

`6 слайдов`.

Слайд 6. Почему строповка начинается не со стропа, а с груза

Задача:

развернуть мышление слушателя в правильную сторону.

Что на экране:

`Сначала смотри на груз`

`Потом выбирай способ строповки`

Визуал:

короткое видео или анимация:

один и тот же кран, но разные грузы и разные способы строповки;

подписи: `масса`, `форма`, `центр тяжести`, `габарит`.

Озвучка:

объяснить:

`Ошибка обычно начинается с того, что груз не оценили до подъема`.

Интерактив:

кнопки на изображении груза:

`что надо проверить`.

Слайд 7. Сведения о грузах

Задача:

дать только те характеристики, которые реально влияют на работу.

Что на экране:

масса;

габариты;

центр тяжести;

устойчивость;

маркировка;

опасные особенности.

Визуал:

одна большая схема груза с выносками;

фото габаритного и негабаритного груза;

значки маркировки.

Озвучка:

отдельно проговорить:

`Если масса неизвестна, груз не поднимают`.

Интерактив:

hotspot-схема:

слушатель нажимает на часть изображения и видит пояснение.

Слайд 8. Какие грузы опаснее всего для ошибок

Задача:

подсветить проблемные группы грузов.

Что на экране:

длинномерные;

грузы со смещенным центром тяжести;

грузы с острыми ребрами;

неустойчивые;

мертвые грузы.

Визуал:

фотоколлаж `5 опасных типов`;

красные метки риска.

Озвучка:

короткими фразами объяснить, в чем риск каждой группы.

Интерактив:

карточки `груз -> главная опасность`.

Слайд 9. Правила строповки: что проверять перед подъемом

Задача:

собрать практический алгоритм.

Что на экране:

Узнай массу.

Проверь схему.

Подбери строп.

Проверь угол ветвей.

Защити острые кромки.

Убедись в устойчивости.

Визуал:

вертикальный пошаговый алгоритм;

пиктограммы на каждом шаге.

Озвучка:

говорить как рабочую памятку:

`Не знаешь массу — стоп. Нет схемы — стоп. Строп сомнительный — стоп`.

Интерактив:

поочередное появление шагов по нажатию.

Слайд 10. Типовые схемы строповки

Задача:

дать слушателю узнаваемые образцы.

Что на экране:

длинномерный груз;

железобетонное изделие;

лесной груз;

труба;

листовой металл.

Визуал:

5 схем с короткими подписями;

стрелки, точки зацепки, проставки.

Озвучка:

объяснить, что схема строповки не берется `на глаз`.

Интерактив:

кнопки `правильно / риск`.

Слайд 11. Ошибки при строповке

Задача:

показать, что именно делают неправильно.

Что на экране:

неполная обвязка;

перекос;

работа без прокладок;

неверный угол ветвей;

зацепка за неподходящую точку;

работа без схемы.

Визуал:

формат `было бы ошибкой`;

фото или схема `ошибка / правильно`.

Озвучка:

короткие резкие формулировки:

`Так делать нельзя`.

Интерактив:

мини-тренажер `найди ошибку на схеме`.

2Б. Технология стропальных работ

Основа из Игумнова:

`2.1. Обязанности стропальщика`

`2.2. Сигнализация при перемещении грузов кранами`

`2.3. Складирование грузов`

Рекомендуемый объем:

`7 слайдов`.

Слайд 12. Что делает стропальщик до начала работы

Задача:

собрать предрабочий алгоритм.

Что на экране:

получить задание;

проверить место;

проверить стропы и тару;

уточнить массу груза;

проверить схему;

убедиться, что работать можно безопасно.

Визуал:

чек-лист перед началом работ;

фото рабочей площадки с отметками.

Озвучка:

подчеркнуть:

`Без проверки начинать нельзя`.

Интерактив:

чек-лист с галочками.

Слайд 13. Обязанности стропальщика во время работы

Задача:

перевести обязанности в понятные действия.

Что на экране:

правильно застропить;

отойти в безопасное место;

подать сигнал;

следить за грузом;

не допускать людей в опасную зону;

остановить работу при риске.

Визуал:

схема одной операции по шагам.

Озвучка:

объяснить, что стропальщик контролирует не только свой узел, а всю безопасную последовательность действий.

Интерактив:

кнопки `до подъема`, `во время подъема`, `после установки`.

Слайд 14. Что стропальщику запрещено

Задача:

сразу вынести обязательные запреты.

Что на экране:

работать с неисправным стропом;

стоять под грузом;

исправлять строповку под грузом;

подавать команду без проверки;

работать без схемы и понимания массы.

Визуал:

красный слайд-предупреждение;

крупные иконки запрета.

Озвучка:

короткая, жесткая, без длинных пояснений.

Интерактив:

нажатие на запрет открывает `чем это заканчивается`.

Слайд 15. Сигнализация при перемещении грузов

Задача:

показать сигналы как рабочий язык.

Что на экране:

`поднять`

`опустить`

`стоп`

`осторожно`

`передвинуть`

внимание

Визуал:

видео, в конечной фазе движения фотография - фиксация жеста;

подписи крупным шрифтом.

Озвучка:

объяснить:

`Сигнал должен быть понятен сразу. Ошибка в сигнале — это риск`.

Интерактив:

нажимаешь на жест — появляется его значение и короткое видео.

Слайд 16. Кто подает сигнал и когда

Задача:

убрать путаницу на площадке. Оговорить, что до начала работы стропальщик должен оговорить знаковую сигнализацию с оператором крана. Привычные ему знаки могут отличаться – они должны понимать друг друга – разговаривать на одном языке.

Что на экране:

основной сигнальщик;

старший стропальщик;

любой человек может подать `Стоп` при опасности.

Визуал:

простая ролевая схема.

Озвучка:

коротко проговорить, что `голосовые команды и самодеятельность` опасны.

Интерактив:

сценарий `кто должен подать команду`.

Слайд 17. Складирование грузов

Задача:

показать, что безопасность не заканчивается после опускания груза.

Что на экране:

подготовить место;

использовать подкладки;

обеспечить устойчивость;

не загромождать проходы;

не создавать риск опрокидывания.

Визуал:

схема площадки;

`правильный / неправильный` штабель.

Озвучка:

объяснить:

`Неправильно уложенный груз — это такая же авария, только после подъема`.

Интерактив:

сравнение двух картинок с выбором безопасного варианта.

Слайд 18. Практический разбор: от строповки до установки

Задача:

сшить раздел в одну операцию.

Что на экране:

подготовка;

строповка;

сигнал;

подъем;

сопровождение;

установка;

снятие стропов.

Визуал:

короткое учебное видео;

поверх видео всплывающие метки.

Озвучка:

закадрово пройти весь алгоритм простыми короткими фразами.

Интерактив:

кнопка `повторить по шагам`.

2В. Производство работ

Основа из Игумнова:

`3.1. Опасная зона`

`3.2. Требования безопасности при производстве работ`

`3.3. Производство работ стреловыми кранами вблизи ЛЭП`

Рекомендуемый объем:

`6 слайдов`.

Слайд 19. Опасная зона: где нельзя находиться

Задача:

научить видеть опасную зону сразу. Установка сигнального ограждения (сигнальное ограждение устанавливается за 2 метра до опасной зоны. Таблица разлета грузов. Практически как отсчетать – длинными шагами).

Что на экране:

под грузом нельзя;

рядом с траекторией груза нельзя;

в зоне возможного падения нельзя;

в зоне раскачивания нельзя.

Визуал:

схема площадки с подсветкой красной зоны;

фигуры людей в правильном и неправильном положении.

Озвучка:

объяснить, что опасная зона появляется заранее, а не после аварии.

Интерактив:

кнопка `можно / нельзя стоять здесь`.

Слайд 20. Как понимать опасную обстановку на площадке

Задача:

дать практический навык чтения рабочей площадки.

Что на экране:

куда пойдет груз;

где пройдут люди;

где техника;

где ограждение;

где безопасное место для стропальщика.

Визуал:

схема площадки с маршрутами;

цветовое кодирование.

Озвучка:

простыми фразами:

`До подъема груз уже должен иметь понятный маршрут`.

Интерактив:

слушатель кликает по схеме и отмечает безопасную позицию.

Слайд 21. Основные требования безопасности при производстве работ

Задача:

вынести обязательные правила в одном блоке.

Что на экране:

не подтаскивать груз краном;

не делать рывки;

не поправлять строповку под грузом;

не проводить груз над людьми;

не заходить в опасную зону.

Визуал:

формат `5 главных нельзя`;

иконки и короткие подписи.

Озвучка:

подчеркнуть:

`Большинство тяжелых случаев происходит именно здесь`.

Интерактив:

карточки `нарушение -> последствие`.

Слайд 22. Практические ситуации: проем, балкон, ограниченное место

Задача:

добавить жизненные сценарии.

Что на экране:

подача груза в проем;

работа у стены;

ограниченное пространство;

сопровождение груза оттяжкой (как привязать оттяжку).

Визуал:

серия схем `как правильно`.

Озвучка:

объяснить, что в тесных местах цена ошибки резко выше.

Интерактив:

кнопки `риск / безопаснее`.

Слайд 23. Работа вблизи ЛЭП

Задача:

сделать тему понятной и запоминающейся.

Что на экране:

ЛЭП — особая опасность;

нужен специальный порядок работ;

самодеятельность недопустима;

при риске сближения — сразу стоп.

Ближе 30 метров к ЛЭП наряд допуск, ближе 10 метров к ЛЭП не работать.

Визуал:

наглядная схема крана рядом с ЛЭП;

красная зона опасного приближения.

Озвучка:

коротко и жестко:

`Даже без касания можно погибнуть`.

Интерактив:

кнопка `Что делать при угрозе сближения`.

Слайд 24. Разбор ЧП по производству работ

Задача:

закрепить материал через реальный случай.

Что на экране:

что делали;

где была ошибка;

какое правило нарушили;

как нужно было действовать.

Визуал:

кейс в формате `ситуация -> ошибка -> вывод`.

Озвучка:

разобрать случай простым языком без длинного расследования.

Интерактив:

вариант `выбери правильное действие`.

2Г. Охрана труда

Основа из Игумнова:

`4.1. Охрана труда. Общие сведения`

`4.2. Охрана труда на рабочем месте стропальщика`

Рекомендуемый объем:

`4 слайда`.

Слайд 25. Охрана труда: что это значит для стропальщика

Задача:

не увести в теорию, а связать тему с реальной работой.

Что на экране:

безопасное рабочее место;

обучение и инструктаж;

СИЗ;

право остановить опасную работу;

обязанность соблюдать правила.

Визуал:

схема `работодатель -> рабочее место -> стропальщик`.

Озвучка:

объяснить:

`Охрана труда — это не бумага. Это то, что не дает человеку попасть под груз`.

Интерактив:

кнопки `обязан работодатель`, `обязан работник`.

Слайд 26. Что должен делать стропальщик на рабочем месте

Задача:

перевести охрану труда в поведение.

Что на экране:

прийти подготовленным;

использовать СИЗ;

выполнять инструкции;

сообщать об опасности;

не скрывать неисправности;

не продолжать работу при риске.

Визуал:

фото рабочего в правильной экипировке;

чек-лист поведения.

Озвучка:

короткая рабочая подача:

`Увидел риск — не молчи`.

Интерактив:

`что обязан сделать стропальщик`.

Слайд 27. Инструктажи, допуск, ответственность

Задача:

очень коротко закрыть формальный блок.

Что на экране:

обучение;

инструктаж;

проверка знаний;

допуск;

ответственность за нарушение.

Визуал:

линейная схема `обучение -> проверка -> работа`.

Озвучка:

объяснить, что допуск и соблюдение правил — это не формальность, а защита жизни.

Интерактив:

кнопка `что будет, если нарушить`.

Слайд 28. Действия при опасной или аварийной ситуации

Задача:

дать короткий алгоритм без перегруза.

Что на экране:

Остановить опасное действие.

Предупредить людей.

Подать сигнал `Стоп`.

Сообщить ответственному лицу.

Не возобновлять работу до устранения опасности.

Визуал:

аварийный алгоритм в 5 шагах;

красный маркер `Стоп`.

Озвучка:

говорить четко и коротко.

Интерактив:

пошаговое раскрытие алгоритма.

3. Тесты

Рекомендуемый объем:

`4 слайда`.

Общие правила тестовой части

вопросы короткие;

без длинных формулировок;

один правильный ответ;

проверяем не память на текст, а понимание безопасного действия.

Слайд 29. Быстрая проверка после модуля

Задача:

закрепить главное сразу после обучения.

Формат:

`6-8` вопросов;

по `1-2` вопроса на каждый крупный блок;

вывод ответа сразу после выбора.

Интерактив:

тест `iSpring` с немедленной обратной связью.

Слайд 30. Ситуационный мини-тест

Задача:

проверить практическое мышление.

Формат:

`3-4` ситуации;

на картинке или схеме нужно выбрать:

`ошибку`, `опасную зону`, `правильное действие`.

Интерактив:

`найди ошибку`;

`выбери безопасную позицию`;

`что делать дальше`.

Слайд 31. Итоговый тест

Задача:

проверить весь курс целиком.

Формат:

`12-15` вопросов;

темы:

грузы, строповка, сигналы, складирование, опасные зоны, ЛЭП, охрана труда.

Основа для банка вопросов:

`Вопросы_к_блокам_презентации_2-4_разряд_2026-06-11.md`

Слайд 32. Финальный вывод

Задача:

закрепить курс одной короткой практической рамкой.

Что на экране:

`Сначала оцени груз`

`Потом проверь строповку`

`Работай только по правилам`

`Не стой в опасной зоне`

`При риске — стоп`

Визуал:

финальный плакат-памятка;

рабочее фото безопасной операции.

Озвучка:

короткое завершение:

`Хороший стропальщик работает спокойно, точно и безопасно`.

Интерактив:

кнопки:

`пройти тест еще раз`

`вернуться к разделам`

`завершить курс`

Рекомендуемые интерактивные элементы для PowerPoint и iSpring

Лучше использовать не сложную анимацию ради эффекта, а понятный прикладной интерактив:

Кнопки и триггеры для пошагового раскрытия.

Hotspot по схеме груза.

Карточки `можно / нельзя`.

Сопоставление `сигнал -> команда`.

Экран `найди ошибку`.

Кликабельные схемы опасной зоны.

Короткие тесты после разделов.

Видеофрагменты с поверхностными подписями и паузами.

Что готовить в визуальный пакет

Для сборки этой презентации нужен отдельный пакет материалов:

Фото типовых грузов.

Фото исправных и неисправных стропов.

Схемы строповки типовых грузов.

Схемы жестов сигнализации.

Схемы складирования.

Схемы опасной зоны.

Схема работы рядом с ЛЭП.

Короткие видео с правильной и неправильной работой.

Правила текста на слайде

Не больше `5-7` строк на экран.

Не больше `5-7` слов в одной строке.

Один слайд — одна мысль.

Если можно показать схемой, текст убирать.

Если можно сказать озвучкой, абзац на слайд не ставить.

Использовать короткие разговорные фразы.

Примеры правильной подачи:

`Сначала проверь груз`

`Нет схемы — не поднимай`

`Под груз не заходи`

`Увидел риск — останови работу`

Короткий вывод

`Концепт 1` должен работать как быстрый и наглядный онлайн-курс для стропальщиков `2-4 разряда`.

Его сила не в объеме текста, а в сочетании:

короткой речи;

практических схем;

понятных фото;

простого интерактива;

четких запретов;

постоянной связи с реальной рабочей ситуацией.