# Концепт 1. Новая структура презентации для обсуждения на основе правок

Дата фиксации: 2026-06-15

# Основа

Этот документ подготовлен:

на основе вашей обновленной версии Концепт_1_подробная_структура_презентации_Игумнов_2026-06-15.md;

с опорой на igumnov-2012-stropalnye-raboty-book.canonical.en.md;

с расширением по стропам, грузозахватным приспособлениям и выбраковке;

в формате, удобном для обсуждения и дальнейшей сборки в PowerPoint и iSpring.

# Связанные приложения

подробное ТЗ на съемку:

Концепт_1_приложение_по_подготовке_фото_и_видео_материалов_2026-06-15.md

короткий чек-лист для съемочной группы:

Чек-лист_для_съемочной_группы_Концепт_1_2026-06-15.md

короткий чек-лист для методиста:

Чек-лист_для_методиста_Концепт_1_2026-06-15.md

короткий чек-лист для оператора:

Чек-лист_для_оператора_Концепт_1_2026-06-15.md

короткий чек-лист для преподавателя-озвучки:

Чек-лист_для_преподавателя_озвучки_Концепт_1_2026-06-15.md

# Цель версии для обсуждения

Собрать более прикладную и более детализированную структуру курса, где:

общая часть остается короткой;

раздел Строповка грузов разобран глубже и понятнее;

отдельно показаны виды стропов и грузозахватных приспособлений;

отдельно показана выбраковка и признаки, на которые смотреть;

отмечены блоки, для которых лучше снять видео;

весь курс разбит по слайдам.

# Общие правила сборки

курс короткий;

текст на слайде минимальный;

каждая сложная тема уходит в схему, фото, видео, озвучку или интерактив;

объяснение короткое, простое и разговорное;

в каждом крупном блоке должен быть ответ на три вопроса:

что это, как делать, что нельзя.

# Рекомендуемая общая длина

36-38 слайдов;

35-45 минут;

основной объем времени уходит на:

строповку, выбор стропа, выбор точек зацепки, опасные ошибки, выбраковку.

# Итоговая структура

Общая часть

Стропальные работы

Тесты

# 1. Общая часть

Рекомендуемый объем:

5 слайдов.

## Слайд 1. Титульный

Цель:

ввести в курс и сразу обозначить практическую направленность.

Что на слайде:

название курса;

подпись Стропальщик 2-4 разряда;

подзаголовок Практические правила безопасной работы.

Визуал:

фото стропальщика у груза;

кран, стропы, рабочая площадка.

Интерактив:

кнопка Начать.

## Слайд 2. Какие документы регулируют работу стропальщика

Цель:

дать короткую рамку, без перегруза нормативкой.

Что на слайде:

трудовое законодательство;

охрана труда;

промышленная безопасность;

инструкции работодателя.

Нижний короткий блок:

ТК РФ

ПП РФ № 2464

116-ФЗ

Приказ Ростехнадзора № 461

Визуал:

схема 4 блока.

Интерактив:

кнопки с короткими пояснениями.

## Слайд 3. Кто такой стропальщик

Цель:

дать простое и понятное определение профессии.

Что на слайде:

принимает груз;

оценивает груз;

выбирает строп;

стропует;

подает сигналы;

следит за безопасностью.

Визуал:

схема одной рабочей операции.

## Слайд 4. Кто может работать стропальщиком

Цель:

показать условия допуска.

Что на слайде:

обучен;

проинструктирован;

проверены знания;

допущен к работе;

умеет применять СИЗ.

Визуал:

чек-лист допуска.

Интерактив:

чего не хватает для допуска.

## Слайд 5. Разряды 2-4

Цель:

обозначить рамки курса.

Что на слайде:

2 разряд — простые грузы до 5 т;

3 разряд — простые грузы свыше 5 до 25 т, грузы средней сложности;

4 разряд — лес свыше 6 м, сложные грузы до 5 т, оборудование и конструкции.

Визуал:

короткая таблица по разрядам.

# 2. Стропальные работы

Рекомендуемый объем:

27-29 слайдов.

Внутри модуля:

Строповка грузов

Технология стропальных работ

Производство работ

Охрана труда

# 2А. Строповка грузов

Это ключевой раздел курса.

Рекомендуемый объем:

14 слайдов.

Основа:

1.1. Сведения о грузах

1.2. Правила строповки

## Слайд 6. Почему все начинается с оценки груза

Цель:

развернуть слушателя в правильную логику.

Что на слайде:

сначала оцени груз;

потом выбирай способ строповки;

потом подбирай строп.

Визуал:

один кран;

несколько разных грузов;

разные способы строповки.

Видео:

Да

Коротко по видео:

30-40 сек;

общий план + средний;

показать разные грузы подряд;

акцент: один и тот же кран, но разные решения по строповке.

## Слайд 7. Что нужно знать о грузе до строповки

Цель:

дать базовый список проверки.

Что на слайде:

масса;

габариты;

центр тяжести;

устойчивость;

маркировка;

место строповки.

Визуал:

схема груза с выносками.

Интерактив:

hotspot по частям груза.

## Слайд 8. Где именно можно стропить груз

Цель:

показать правильные точки зацепки.

Что на слайде:

за штатные петли;

за рымы;

за проушины;

за цапфы;

за специально обозначенные места строповки;

по схеме строповки.

Что проговорить в озвучке:

стропить надо только за рассчитанные места;

точка зацепки должна держать груз, а не просто быть удобной;

если место не обозначено и схемы нет, работу не начинать.

Визуал:

схема груза с зелеными зонами зацепки;

подписи можно.

Видео:

Да

Коротко по видео:

35-45 сек;

средний план + крупный;

показать петлю, рым, проушину, цапфу;

акцент: крюк входит свободно, замок закрыт.

## Слайд 9. Где стропить нельзя

Цель:

показать опасные места зацепки.

Что на слайде:

за случайный выступ;

за тонкую кромку;

за элемент, не рассчитанный на подъем;

за поврежденную петлю;

за одну точку вместо нескольких;

без учета центра тяжести.

Визуал:

формат нельзя;

красные кресты на схеме.

Интерактив:

найди опасную точку.

## Слайд 10. Как учитывать центр тяжести

Цель:

объяснить, почему груз может перекоситься или перевернуться.

Что на слайде:

центр тяжести должен быть учтен;

точки зацепки должны удерживать груз устойчиво;

нельзя цеплять груз так, чтобы он уходил в перекос.

Визуал:

схема правильно / перекос.

Видео:

Да

Коротко по видео:

25-35 сек;

общий план + крупный на смещение;

показать перекос при неправильной строповке;

акцент: груз сразу уходит на одну сторону.

## Слайд 11. Как стропить грузы без штатных петель

Цель:

показать общую логику обвязки.

Что на слайде:

свободная укладка стропа;

затяжка петлей на удав;

обвязка двумя стропами;

применение проставок;

защита острых кромок.

Что проговорить:

способ зависит от формы груза;

обвязка должна исключать соскальзывание;

острые ребра режут строп.

Визуал:

3-4 базовые схемы обвязки.

## Слайд 12. Как стропить длинномерные грузы

Цель:

отдельно разобрать одну из самых рискованных групп.

Что на слайде:

стропить в двух точках;

выдерживать расстояние между местами строповки;

не допускать большого угла между ветвями;

использовать проставки и оттяжки при необходимости.

Визуал:

схема длинномерного груза;

правильное расположение стропов.

Видео:

Да

Коротко по видео:

35-50 сек;

общий план + верхний ракурс по возможности;

длинномерный груз или труба;

акцент: две точки, симметрия, отсутствие перекоса.

## Слайд 13. Как стропить железобетон, лес, трубы, листовой металл

Цель:

показать, что тип груза меняет способ строповки.

Что на слайде:

железобетон — только за предусмотренные места;

лес и трубы — с учетом скатывания;

листовой металл — только подходящими захватами или по схеме;

пакетные грузы — с исключением распада пакета.

Визуал:

4 мини-схемы на одном слайде.

Интерактив:

кнопки железобетон, трубы, лес, лист.

## Слайд 14. Виды стропов: общая карта

Цель:

дать простую классификацию.

Что на слайде:

канатные;

цепные;

текстильные;

по числу ветвей:

одноветвевые, двухветвевые, трехветвевые, четырехветвевые;

кольцевые и петлевые.

Визуал:

таблица вид стропа -> где удобен.

## Слайд 15. Канатные стропы

Цель:

показать основной рабочий тип.

Что на слайде:

гибкие;

распространенные;

удобны для твердых грузов;

постепенно изнашиваются;

требуют осмотра проволок, коушей, заплетки, втулок.

Визуал:

фото 1СК, 2СК, 4СК;

крупный фрагмент каната.

Видео:

Да

Коротко по видео:

25-35 сек;

средний + крупный план;

показать бирку, канат, коуш, крюк;

акцент: что именно смотрим при осмотре.

## Слайд 16. Цепные и текстильные стропы

Цель:

сравнить их простыми словами.

Что на слайде:

цепные:

жаростойкие, прочные, тяжелее;

текстильные:

легкие, удобные, боятся огня, острых кромок и повреждений;

выбирать по грузу и условиям работы.

Визуал:

сравнительная таблица цепной / текстильный.

Интерактив:

какой строп выбрать.

## Слайд 17. Какие бывают грузозахватные приспособления

Цель:

показать, что кроме стропов есть и другие средства захвата.

Что на слайде:

траверсы;

клещевые захваты;

зажимные захваты;

магнитные;

электромагнитные;

специальные захваты для листов, труб, бочек и пакетов;

тара для перемещения грузов.

Визуал:

сетка из изображений с короткими подписями.

Что проговорить:

приспособление выбирают под груз;

нельзя заменять специальный захват случайной обвязкой.

## Слайд 18. Как выбрать строп или приспособление

Цель:

дать короткий рабочий алгоритм выбора.

Что на слайде:

Определи груз.

Узнай массу.

Найди схему строповки.

Выбери тип стропа.

Проверь грузоподъемность.

Проверь длину ветвей.

Проверь состояние.

Визуал:

пошаговая схема.

Интерактив:

пошаговое раскрытие.

## Слайд 19. Бирка, маркировка и паспорт стропа

Цель:

показать, что строп без понятной маркировки нельзя считать допущенным к работе.

Что на слайде:

на стропе должна быть бирка;

по бирке проверяют грузоподъемность;

по бирке и маркировке сверяют тип стропа;

паспорт или сопроводительный документ подтверждает происхождение и характеристики;

немаркированный строп в работу не брать.

Что проговорить:

строп без бирки нельзя оценить правильно;

если нет читаемой маркировки, грузоподъемность на глаз не определяют;

маркировка и паспорт нужны не для бумаги, а для безопасного выбора.

Визуал:

крупное фото бирки;

пример читаемой и нечитаемой маркировки;

короткая схема бирка -> выбор -> допуск.

Видео:

Да

Коротко по видео:

20-30 сек;

крупный план бирки и маркировки;

показать, что именно читают глазами;

акцент: грузоподъемность, тип стропа, читаемость бирки.

## Слайд 20. Почему угол между ветвями так важен

Цель:

показать одну из самых частых ошибок.

Что на слайде:

чем больше угол, тем выше нагрузка на ветви;

угол нельзя увеличивать бездумно;

если длина стропа мала, схема становится опаснее.

Визуал:

схема углов 45°, 60°, 90°;

одна простая подпись:

угол растет — запас падает.

Видео:

Да

Коротко по видео:

20-30 сек;

схема + реальный строп крупно;

акцент: как меняется угол, когда ветви короткие.

## Слайд 21. Как проводится выбраковка стропов

Цель:

дать простой рабочий порядок осмотра.

Что на слайде:

смотри бирку;

смотри целостность;

смотри крюки и замки;

смотри износ;

смотри деформацию;

смотри следы перегруза;

сомневаешься — не используй.

Визуал:

чек-лист осмотра перед работой.

## Слайд 22. Выбраковка канатных стропов: на что смотреть

Цель:

разобрать самые важные признаки.

Что на слайде:

обрыв проволок;

распушение;

заломы;

местное уменьшение диаметра;

раздавливание;

коррозия;

повреждение коуша;

деформация крюка;

неисправный предохранительный замок;

отсутствие бирки.

Визуал:

фото годен / выбраковать.

Видео:

Да

Коротко по видео:

40-60 сек;

крупный план;

отдельные дефекты по очереди;

акцент: что видно сразу даже без измерения.

## Слайд 23. Выбраковка цепных, текстильных и грузозахватных приспособлений

Цель:

показать отличия по типам.

Что на слайде:

цепные:

растянутые или треснувшие звенья, деформация, износ, поврежденные соединения;

текстильные:

порезы, прожоги, надрывы, истирание, поврежденные швы, следы химии;

захваты и траверсы:

трещины, изгибы, люфты, износ рабочих поверхностей, неисправные замки, отсутствие маркировки.

Визуал:

три колонки цепной / текстильный / захват.

## Слайд 24. Таблица дефектов: где встречается и что делать

Цель:

дать готовую рабочую таблицу для слайда, раздатки или шпаргалки при съемке.

Что на слайде:

| Дефект | Где встречается | Что делать |

|---|---|---|

| Обрыв проволок, распушение, залом | Канатный строп | Не использовать, отправить на выбраковку |

| Порез, прожог, надрыв, поврежденный шов | Текстильный строп | Сразу вывести из работы |

| Трещина, растяжение, деформация звена | Цепной строп | Не допускать к работе |

| Отогнутый крюк, износ зева, трещина | Крюк стропа или подвески | Снять с работы, заменить |

| Неисправный или отсутствующий замок | Крюк | Не использовать до замены |

| Деформированный или изношенный коуш | Канатный строп | Не использовать, проверить весь узел |

| Люфт, трещина, изгиб, повреждение крепления | Траверса или захват | Снять с работы, передать на осмотр |

| Нет бирки или маркировка не читается | Любой строп или приспособление | В работу не брать |

Что проговорить:

слушатель должен не запоминать красивое название дефекта, а уметь принять решение;

главное правило простое:

увидел дефект — не работай этим.

Визуал:

таблица в три колонки;

справа можно дать красную плашку:

сомневаешься — выбраковывай.

## Слайд 25. Что проверять у крюка, замка, коуша, звена, траверсы

Цель:

дать отдельный прикладной список проверки по самым важным элементам оснастки.

Что на слайде:

крюк:

нет ли отгиба, трещин, сильного износа в зеве;

замок:

закрывается ли полностью, не сломан ли, держит ли от самосброса;

коуш:

не деформирован ли, не изношен ли, не перетирает ли канат;

звено:

нет ли растяжения, трещин, перекоса, сильного износа;

траверса:

нет ли трещин, изгиба, перекоса, люфта, поврежденных мест крепления.

Что проговорить:

смотреть надо не только на канат;

отказ одного маленького элемента может уронить весь груз;

сомнительный элемент меняют, а не дотягивают смену.

Визуал:

один слайд в формате элемент -> что проверить;

крупные фото деталей с красными отметками.

Видео:

Да

Коротко по видео:

35-45 сек;

только крупные планы;

по очереди показать крюк, замок, коуш, звено, траверсу;

акцент: что считается нормой, а что браком.

## Слайд 26. Короткий практический разбор по строповке

Цель:

собрать весь раздел в один сценарий.

Что на слайде:

оценили груз;

нашли точки строповки;

выбрали строп;

проверили угол;

защитили кромки;

проверили состояние;

подали груз на подъем.

Визуал:

цепочка от груза до подъема.

Интерактив:

что пропущено.

# 2Б. Технология стропальных работ

Рекомендуемый объем:

6 слайдов.

## Слайд 27. Что проверить до начала работы

Что на слайде:

место работ;

освещение;

стропы и тара;

масса груза;

схема;

путь перемещения;

безопасная зона.

Визуал:

чек-лист.

## Слайд 28. Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении

Что на слайде:

правильно застропить;

отойти в безопасное место;

подать сигнал;

контролировать груз;

остановить работу при риске.

Визуал:

схема одной операции.

## Слайд 29. Сигнализация при перемещении грузов кранами

Что на слайде:

основные жесты;

кто такой сигнальщик;

кто подает сигнал;

Стоп обязателен для всех.

Визуал:

галерея сигналов.

Видео:

Да

Коротко по видео:

20-30 сек;

средний план по человеку;

показать 4-5 основных жестов;

акцент: жест понятен сразу.

## Слайд 30. Сигнальщик: кто это и когда он нужен

Что на слайде:

сигнальщик передает команды крановщику;

его назначают, когда крановщик не видит груз или стропальщика;

команду подает один назначенный человек;

при опасности Стоп может подать любой.

Что проговорить:

сигнальщик нужен для понятной и безопасной связи;

несколько командующих сразу создают риск;

сигнальщик не должен подавать лишние или непонятные команды.

Визуал:

схема стропальщик -> сигнальщик -> крановщик;

отдельная пометка:

один подает команды.

Интерактив:

мини-сценарий:

кто должен подать команду.

Видео:

Да

Коротко по видео:

20-30 сек;

общий план рабочей зоны;

показать сигнальщика между зоной работ и крановщиком;

акцент: сигналы подает один человек, остальные не вмешиваются.

## Слайд 31. Старший стропальщик: кто руководит сигналами

Что на слайде:

старший стропальщик координирует работу стропальщиков;

он нужен, когда в операции участвуют несколько стропальщиков;

именно он подает согласованный сигнал крановщику;

остальные стропальщики работают по общей договоренности и не дублируют команды.

Что проговорить:

если груз сложный и стропальщиков несколько, один должен руководить сигналами;

крановщик не должен получать разные команды от разных людей;

старшего стропальщика назначает ответственное лицо.

Визуал:

схема несколько стропальщиков -> старший стропальщик -> крановщик;

короткая пометка:

один руководит сигналами.

Интерактив:

мини-кейс:

кто подает команду, если стропальщиков несколько.

## Слайд 32. Складирование грузов

Что на слайде:

подготовить место;

поставить устойчиво;

использовать подкладки;

не загромождать проходы;

не допускать опрокидывания.

Визуал:

правильно / неправильно.

## Слайд 33. Что стропальщику запрещено

Что на слайде:

стоять под грузом;

поправлять строп под грузом;

подтаскивать груз краном;

работать без схемы;

работать неисправным стропом.

Визуал:

красный блок запретов.

## Слайд 34. Практический цикл одной операции

Что на слайде:

подготовка;

строповка;

сигнал;

подъем;

сопровождение;

установка;

снятие стропов.

Визуал:

короткая дорожная карта операции.

Видео:

Да

Коротко по видео:

45-60 сек;

общий + средний + крупный;

одна полная операция без спешки;

акцент: порядок действий, безопасная позиция, сигнал.

# 2В. Производство работ

Рекомендуемый объем:

5 слайдов.

## Слайд 35. Опасная зона

Что на слайде:

под грузом нельзя;

в зоне падения нельзя;

рядом с траекторией нельзя;

в зоне раскачивания нельзя.

Визуал:

схема зоны.

## Слайд 36. Требования безопасности при производстве работ

Что на слайде:

не подтаскивать;

не делать рывков;

не заходить под груз;

не проводить груз над людьми;

при опасности — стоп.

Визуал:

5 главных нельзя.

## Слайд 37. Работа в стесненных условиях

Что на слайде:

проемы;

стены;

узкие проходы;

ограниченный обзор;

сопровождение груза оттяжками.

Визуал:

схема ограниченного пространства.

## Слайд 38. Работа вблизи ЛЭП

Что на слайде:

особая опасность;

нужен специальный порядок;

самодеятельность недопустима;

при риске сближения — Стоп.

Визуал:

схема ЛЭП и крана.

Видео:

Да

Коротко по видео:

20-25 сек;

общий план + графическая врезка;

показать опасное сближение без реального риска;

акцент: запрет приближения и команда стоп.

## Слайд 39. Разбор ЧП

Что на слайде:

что произошло;

что нарушили;

как надо было действовать.

Визуал:

кейс ошибка -> вывод.

# 2Г. Охрана труда

Рекомендуемый объем:

3 слайда.

## Слайд 40. Охрана труда простыми словами

Что на слайде:

обучение;

инструктаж;

СИЗ;

безопасное рабочее место;

право остановить опасную работу.

Визуал:

схема работодатель / работник.

## Слайд 41. Что обязан делать стропальщик

Что на слайде:

соблюдать инструкции;

применять СИЗ;

сообщать об опасности;

не скрывать неисправности;

не продолжать опасную работу.

Визуал:

чек-лист работника.

## Слайд 42. Что делать при опасной ситуации

Что на слайде:

Остановить действие.

Предупредить людей.

Подать Стоп.

Сообщить ответственному.

Не продолжать работу.

Визуал:

аварийный алгоритм.

# 3. Тесты

Рекомендуемый объем:

3 слайда.

## Слайд 43. Быстрая проверка по разделам

Формат:

6-8 коротких вопросов;

по одному вопросу на крупный блок.

## Слайд 44. Ситуационный тест

Формат:

3-4 картинки;

найти ошибку;

выбрать точку строповки;

выбрать исправный или неисправный строп.

## Слайд 45. Итоговый тест и финальный вывод

Что на слайде:

итоговый тест 12-15 вопросов;

ниже краткая памятка:

Оцени груз -> выбери строп -> проверь схему -> не заходи в опасную зону -> при риске стоп.

# Отдельный список блоков, где видео особенно желательно

Подробные требования по кадрам, планам, акцентам и безопасной постановке см. в приложении:

Концепт_1_приложение_по_подготовке_фото_и_видео_материалов_2026-06-15.

Слайд 6 — оценка груза до строповки.

Слайд 8 — правильные точки строповки.

Слайд 10 — влияние центра тяжести.

Слайд 12 — строповка длинномерного груза.

Слайд 15 — осмотр канатного стропа.

Слайд 19 — бирка, маркировка и паспорт стропа.

Слайд 20 — угол между ветвями.

Слайд 22 — выбраковка канатного стропа.

Слайд 24 — таблица дефектов для выбраковки.

Слайд 25 — проверка крюка, замка, коуша, звена, траверсы.

Слайд 29 — сигналы стропальщика.

Слайд 30 — работа сигнальщика.

Слайд 34 — полный цикл одной операции.

Слайд 38 — риск при работе вблизи ЛЭП.

# Общие требования к видео

Короткую рабочую версию для оператора и координатора съемки см. в документе:

Чек-лист_для_съемочной_группы_Концепт_1_2026-06-15.

длина обычно 20-60 секунд;

без лишнего шума и лишних людей в кадре;

лучше реальная площадка, чем постановочная графика;

один ролик — одна мысль;

обязательны:

общий план, средний план, крупный план ключевого действия;

акцент всегда на руках, точке зацепки, положении стропа, положении груза и безопасной позиции стропальщика.

# Короткий вывод

Новая версия структуры делает упор не просто на обзор тем, а на практический навык:

где именно цеплять груз;

чем именно его цеплять;

как понять, что строп или захват уже нельзя использовать;

в какой момент работа должна быть остановлена;

какие блоки лучше объяснять не текстом, а видео.