`S031` Подготовка к работе. Расширение в `слайд-шоу` по Игумнову

Рабочий документ для развития экрана `S031`.

Задача:

понятно и сжато раскрыть каждый пункт стартового чек-листа, чтобы из материала можно было собрать отдельное `слайд-шоу`.

Источник-основа:

`С. Г. Игумнов. Стропальщик. Производство стропальных работ`

раздел про обязанности стропальщика перед началом работы

связанная логика из типовой инструкции стропальщика: `получить задание`, `проверить схемы`, `массу груза`, `место работы`, `исправность приспособлений и тары`

Формат ниже:

на каждый пункт дано по `3` коротких слайда

текст ориентирован на экран и короткую озвучку

при сборке можно взять все `15` слайдов или сократить блок до `10`, оставив по `2` слайда на пункт

---

`1.` Уточни задание

Слайд `01`. Что именно нужно уточнить

Ключевая мысль:

стропальщик не начинает работу, пока не понял задачу целиком.

На слайде:

какой груз нужно поднять

откуда и куда его перемещают

в каком порядке идет операция

кто руководит работой и кому подаются сигналы

есть ли особые условия или ограничения

Короткая озвучка:

до начала работ стропальщик должен получить конкретное задание и понять всю операцию целиком. Если неясно, какой груз поднимают, куда его ставят и кто руководит работой, начинать нельзя.

Визуал:

стропальщик получает задание у ответственного лица

рядом короткие метки: `груз`, `маршрут`, `точка установки`, `сигналы`

Слайд `02`. Что должно быть согласовано заранее

Ключевая мысль:

важно не только получить команду, но и согласовать безопасный порядок действий.

На слайде:

место захвата груза

маршрут перемещения

место установки

порядок подачи сигналов

действия при остановке или неясной ситуации

Короткая озвучка:

задание должно быть не общим, а рабочим. Стропальщик заранее уточняет, как берут груз, по какому пути его ведут, где ставят и как действуют, если появляется риск или команда непонятна.

Визуал:

схема `откуда -> как -> куда`

отдельный акцент на метке `Стоп при неясности`

Слайд `03`. Когда по заданию работу начинать нельзя

Ключевая мысль:

неясное задание всегда считается опасным.

На слайде:

нет ответственного лица

неясно, какой именно груз поднимают

не определено место установки

не согласованы сигналы

есть противоречия между словами и документами

Короткая озвучка:

если задание расплывчатое или противоречивое, стропальщик должен остановиться и уточнить условия. Импровизация до начала подъема недопустима.

Визуал:

карточка `Нельзя начинать`

красные маркеры возле пунктов `неясно`, `не согласовано`, `не подтверждено`

---

`2.` Проверь массу и характер груза

Слайд `04`. Что нужно знать о грузе

Ключевая мысль:

стропальщик сначала оценивает сам груз, а потом выбирает способ работы.

На слайде:

массу груза

габариты и форму

расположение центра тяжести

наличие петель, рымов, цапф или мест строповки

особенности груза: длинномерный, негабаритный, хрупкий, опасный

Короткая озвучка:

по Игумнову для безопасной работы надо знать не только массу, но и характер груза. Важно понимать его форму, размеры, центр тяжести и конструктивные точки зацепки.

Визуал:

один груз с выносками: `масса`, `центр тяжести`, `габарит`, `точки строповки`

Слайд `05`. Откуда берут данные о массе

Ключевая мысль:

массу нельзя угадывать, ее надо подтверждать.

На слайде:

транспортная маркировка

сопроводительная документация

паспорт изделия

список масс грузов

данные от ответственного лица

Короткая озвучка:

массу определяют по маркировке и документам. Если такой информации нет, стропальщик обязан сообщить об этом ответственному лицу и получить подтвержденные данные.

Визуал:

бирка груза

фрагмент документа

стрелка к блоку `масса брутто`

Слайд `06`. Когда подъем запрещен

Ключевая мысль:

неизвестная масса или неучтенный характер груза делают подъем опасным.

На слайде:

масса груза неизвестна

груз примерз, защемлен или закреплен

центр тяжести не учтен

стропы не соответствуют массе

схема не учитывает форму груза

Короткая озвучка:

Игумнов прямо подчеркивает: груз неизвестной массы поднимать нельзя. То же касается грузов, которые закреплены, примерзли, защемлены или могут потерять устойчивость при подъеме.

Визуал:

знак `Стоп`

рядом примеры: `неизвестная масса`, `примерзший груз`, `неустойчивая строповка`

---

`3.` Проверь место работы

Слайд `07`. Что осматривают на рабочем месте

Ключевая мысль:

безопасность зависит не только от груза, но и от площадки.

На слайде:

состояние площадки и проходов

наличие мусора, льда, снега, скольжения

достаточно ли места для работы

где находятся люди и техника

есть ли ограждение опасной зоны

Короткая озвучка:

перед началом работы стропальщик осматривает площадку. Рабочее место должно быть подготовлено: без мусора и скольжения, с понятными проходами и без людей в опасной зоне.

Визуал:

площадка с отметками `проход`, `опасная зона`, `место установки груза`

Слайд `08`. Что проверяют по условиям производства работ

Ключевая мысль:

место должно позволять безопасно поднимать, сопровождать и опускать груз.

На слайде:

достаточно ли освещения

нет ли помех по маршруту груза

безопасно ли место установки

соблюдены ли расстояния до строений и оборудования

нет ли риска зацепа, перекоса или падения

Короткая озвучка:

нужно проверить не только стартовую точку, но и весь путь груза. По маршруту не должно быть помех, а место установки должно исключать падение, сползание или опрокидывание.

Визуал:

маршрут перемещения груза

проблемные точки выделены контрастом

Слайд `09`. Когда по месту работы нужен стоп

Ключевая мысль:

если площадка небезопасна, работу откладывают до устранения причин.

На слайде:

плохая освещенность

люди в опасной зоне

загроможденные проходы и проезды

скользкая или неподготовленная площадка

работа вблизи ЛЭП без оформленных мер безопасности

Короткая озвучка:

при недостаточной освещенности, помехах на площадке или опасном расположении людей работу начинать нельзя. Если работы ведутся возле линии электропередачи, стропальщик действует только по установленным мерам безопасности.

Визуал:

карточка `Работу остановить`

иконки `свет`, `люди`, `ЛЭП`, `скольжение`

---

`4.` Проверь схемы и таблицы

Слайд `10`. Какие документы нужны до начала работ

Ключевая мысль:

стропальщик должен работать не по памяти, а по утвержденным документам.

На слайде:

схема строповки

технологическая карта

проект производства работ краном

таблицы масс и грузоподъемности

наряд-допуск, если он требуется

Короткая озвучка:

до начала работ стропальщик знакомится с документами, которые задают безопасный порядок действий. Это схема строповки, технологическая карта, проект работ и другие обязательные материалы.

Визуал:

комплект документов с подписями `схема`, `карта`, `таблица`

Слайд `11`. Что нужно сверить по схеме

Ключевая мысль:

схема должна подходить именно к этому грузу и этой операции.

На слайде:

точки зацепки указаны правильно

число ветвей и угол между ними допустимы

способ обвязки соответствует грузу

учтены центр тяжести и устойчивость

выбранный способ не противоречит карте работ

Короткая озвучка:

схему нельзя применять формально. Стропальщик должен убедиться, что она соответствует реальному грузу, его массе, форме, точкам зацепки и условиям конкретной работы.

Визуал:

схема груза с отмеченными ветвями стропа

короткие подписи `угол`, `центр тяжести`, `точки зацепки`

Слайд `12`. Когда работать по схеме нельзя

Ключевая мысль:

если схема не подходит, самодельные решения недопустимы.

На слайде:

схемы нет

схема не на этот груз

таблица масс не подтверждает расчет

фактические условия отличаются от документа

строповка предлагается "по опыту", а не по схеме

Короткая озвучка:

если нет подходящей схемы или документы не соответствуют фактической ситуации, стропальщик не должен выбирать случайный способ строповки. Сначала нужно получить правильное решение от ответственного лица.

Визуал:

перечеркнутая "самодельная" схема

акцент `Без схемы не работать`

---

`5.` Осмотри оснастку

Слайд `13`. Что входит в оснастку перед началом работ

Ключевая мысль:

осматривают не один строп, а весь комплект приспособлений.

На слайде:

стропы

крюки, скобы, звенья

тара

оттяжки и вспомогательные приспособления

подкладки и прокладки

Короткая озвучка:

по Игумнову и типовой инструкции до начала работы проверяют весь комплект оснастки. Для безопасной операции важно состояние стропов, тары и всех вспомогательных приспособлений.

Визуал:

раскладка комплекта оснастки

подписи к каждому элементу

Слайд `14`. Что проверяют при осмотре

Ключевая мысль:

оснастка должна быть исправной, промаркированной и подходить под груз.

На слайде:

наличие бирки или клейма

номер, дата испытания, грузоподъемность

целостность ветвей, звеньев, швов и креплений

соответствие массе и характеру груза

наличие нужных вспомогательных приспособлений

Короткая озвучка:

нужно убедиться, что приспособления исправны и имеют маркировку. Также оснастка должна подходить по грузоподъемности, длине и конструкции под конкретный груз.

Визуал:

крупный фрагмент бирки стропа

рядом чек-лист `исправно / промаркировано / подходит`

Слайд `15`. Какие признаки требуют браковки

Ключевая мысль:

поврежденная или немаркированная оснастка сразу выводится из работы.

На слайде:

нет бирки или клейма

есть повреждения, деформация, износ

нарушены швы, звенья или канаты

тара неисправна или не имеет маркировки

комплект не соответствует массе и характеру груза

Короткая озвучка:

немаркированные и поврежденные приспособления использовать нельзя. Если оснастка вызывает сомнение, ее исключают из работы и сообщают об этом ответственному лицу.

Визуал:

карточка `Браковка`

примеры исправной и неисправной оснастки

---

Итоговая логика для сборки `слайд-шоу`

Если нужен полный блок:

1. `Слайд 01-03` — `Уточни задание`

2. `Слайд 04-06` — `Проверь массу и характер груза`

3. `Слайд 07-09` — `Проверь место работы`

4. `Слайд 10-12` — `Проверь схемы и таблицы`

5. `Слайд 13-15` — `Осмотри оснастку`

Если нужен сокращенный блок:

оставить `01-02`, `04-05`, `07-08`, `10-11`, `13-14`

слайды `03`, `06`, `09`, `12`, `15` использовать как стоп-кадры или как блок `когда начинать нельзя`

Короткий методический вывод

Главная мысль по Игумнову:

безопасная работа стропальщика начинается не с подачи сигнала и не с натяжения стропа, а с предрабочей проверки условий. Сначала нужно понять задание, затем подтвердить груз, площадку, документы и оснастку. Только после этого допустим переход к строповке и подъему.