Кейсы ЧП и расследования для блоков презентаций

Дата фиксации: 2026-06-11

Назначение документа

Этот документ нужен как рабочий банк реальных ЧП и аварий, которые должны открывать каждый тематический блок презентаций по стропальщику.

Требование к подаче материала:

перед началом каждого блока ставится отдельный слайд Реальный случай / ЧП;

на слайде кратко показывается, что произошло;

далее в самом блоке разбирается, какие знания и навыки нужны, чтобы не допустить такого же события;

в конце блока делается возврат к кейсу: что было нарушено, как надо было действовать, какие выводы дает расследование.

Как использовать кейс в презентации

На открывающем слайде блока рекомендуется всегда показывать 5 элементов:

Где и когда произошло событие

Что именно произошло

Что установило расследование или суд

Какие выводы важны для стропальщика

Ссылка на источник

Кейс 1. Пачка арматуры сорвалась со стропы и упала на стропальщика

Где используется:

базовый блок по грузам и строповке;

блок по опасной зоне;

блок по запрещенным действиям при подъеме груза.

Источник:

судебный акт: Приговор № 1-371/2020 от 27.05.2020

ссылка: https://sudact.ru/regular/doc/bxXyN516jNgd/

Что произошло:

при погрузке арматуры стропальщик подал команду на подъем;

пучок арматуры был поднят примерно на 3 м, хотя это был еще этап предварительной проверки строповки;

груз был фактически закреплен не в окончательной безопасной схеме;

стропальщик оказался под поднятым грузом, споткнулся, а арматура выскользнула из удавки и упала на него;

пострадавший погиб.

Что установили суд и расследование по материалам дела:

груз должен был быть подготовлен иначе: стропы следовало подложить под пачку и зацепить не за одну сторону;

до окончательного подъема груз нужно было приподнимать только на небольшую высоту для проверки устойчивости;

крановщик продолжил подъем, хотя надежность строповки еще не была обеспечена;

стропальщик вошел в опасную зону под висящий груз, что прямо противоречит базовым правилам безопасной работы;

в деле отдельно отражено, что в технологической карте была схема строповки, а фактически она была нарушена.

Выводы расследования для учебного разбора:

нельзя поднимать груз выше контрольной высоты до проверки строповки;

нельзя выполнять одностороннюю или неполную строповку пачки арматуры;

стропальщик не имеет права находиться под грузом;

крановщик не должен продолжать маневр, если видит нарушение схемы или небезопасное положение людей.

Почему кейс сильный для обучения:

он сразу показывает, что даже привычный груз становится смертельно опасным при нарушении элементарной схемы строповки и входе в опасную зону.

Кейс 2. Каркас буронабивной сваи спружинил и ударил работника

Где используется:

блок по сложным грузам;

блок по подготовке к работе;

блок для 5,6 разряда по ответственным и длинномерным грузам.

Источники:

Сибирское управление Ростехнадзора, информация по аварийности:

https://usib.gosnadzor.ru/info/

Годовой отчет Сибирского управления Ростехнадзора за 2021 год:

https://usib.gosnadzor.ru/about/reports/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc

Что произошло:

на строительной площадке в Новосибирске при подъеме каркаса буронабивной сваи автомобильным краном каркас спружинил;

по инерции каркас ударил сварщика;

событие произошло при работе с грузом, требующим повышенной осторожности и понятной схемы строповки.

Что установило расследование:

в материалах Ростехнадзора указано, что на груз не была разработана схема строповки;

работа велась без непосредственного руководства инженерно-техническим работником, ответственным за безопасное проведение таких операций;

пострадавший использовался не по специальности: сварщик выполнял работы по строповке арматурных каркасов;

в выводах фигурирует неудовлетворительная организация производства работ.

Выводы расследования для учебного разбора:

сложные и длинномерные грузы нельзя поднимать по упрощенной схеме;

если на груз не разработана схема строповки, работы без специального руководства недопустимы;

нельзя допускать к строповке работника, который не назначен и не подготовлен как стропальщик;

для сложных каркасов нужно отдельно разбирать риск упругого поведения груза.

Почему кейс сильный для обучения:

он хорошо показывает разницу между обычным грузом и сложным длинномерным грузом, особенно важную для 4,5,6 разряда.

Кейс 3. Крановщик начал подъем по команде стропальщика, находившегося в кузове автомобиля

Где используется:

блок по обязанностям стропальщика;

блок по сигналам и взаимодействию с крановщиком;

блок по перемещению и разгрузке в транспорт.

Источники:

Сибирское управление Ростехнадзора, годовая справка за 2020 год:

https://usib.gosnadzor.ru/about/reports/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc

публикация о расследовании и уголовном деле:

https://www.nsktv.ru/news/crime/sovladeltsev_skandalno_izvestnogo_stroitelnogo_kholdinga_osudyat_v_novosibirske/

Что произошло:

крановщик начал подъем крюка по команде стропальщика, который находился в кузове автомобиля;

такое положение самого стропальщика противоречило его производственной инструкции;

далее произошло падение крюковой подвески на пострадавшего.

Что установило расследование:

в материалах Ростехнадзора прямо указано, что стропальщик подавал команду, находясь в кузове автомобиля, вопреки производственной инструкции;

крановщик не проконтролировал безопасное положение людей и ход операции;

произошел обрыв грузового каната и падение крюковой подвески;

ключевой организационный вывод - нарушение производственной дисциплины и безопасного порядка взаимодействия при погрузке.

Выводы расследования для учебного разбора:

стропальщик не должен находиться в кузове автомобиля при небезопасной организации приема груза;

крановщик обязан остановить работу, если сигнал подан из явно опасного положения;

при погрузке в транспорт должны быть заранее определены безопасные места для стропальщика и порядок растроповки;

нельзя продолжать операцию только потому, что команда уже подана.

Почему кейс сильный для обучения:

это очень наглядный пример того, что неправильная организация рабочего места делает опасным даже обычный подъем.

Кейс 4. Стропальщика придавило пачкой труб НКТ-73

Где используется:

блок по перемещению груза;

блок по опасным зонам;

блок по запретам при подъеме и сопровождении груза.

Источник:

Ростехнадзор, анализ причин аварийности и травматизма за III квартал 2022 года:

https://enis.gosnadzor.ru/info/crash/2022/3%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202022%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%20%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82.pdf

Что произошло:

при погрузочно-разгрузочных работах с использованием автомобильного крана стропальщика придавило пачкой труб НКТ-73;

работник получил тяжелую травму.

Что установило расследование:

в обзоре Ростехнадзора прямо отмечено, что машинист начал маневр, не убедившись в отсутствии стропальщика в опасной зоне;

сам стропальщик также оказался в опасной зоне перемещаемого груза;

расследование отнесло причины к нарушениям требований безопасного производства погрузочно-разгрузочных работ.

Выводы расследования для учебного разбора:

перед подъемом крановщик обязан убедиться, что людей нет в опасной зоне;

стропальщик не должен сопровождать груз из положения, где его может прижать или ударить;

тяжелые пачки труб требуют особенно строгого контроля устойчивости и траектории перемещения.

Почему кейс сильный для обучения:

отлично работает для объяснения, что опасная зона - это не абстрактное понятие, а реальная причина тяжелых травм.

Кейс 5. Групповой несчастный случай при работе краном-манипулятором в охранной зоне ЛЭП 110 кВ

Где используется:

блок по работе вблизи ЛЭП;

блок по специальным условиям производства работ;

блок по аварийным ситуациям.

Источники:

обзор несчастных случаев со сторонними лицами ПАО Россети за III квартал 2021 года:

https://peniki47.ru/wp-content/uploads/Obzor_travmatizma_so_storonnimi_licami_za_III_kv_2021.pdf

дублирующий источник:

https://nagaybak.gov74.ru/files/upload/nagaybak/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D0%94%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%9E%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20III%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201_%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

Что произошло:

26.07.2021 при разгрузке паллетов из автомобиля в охранной зоне ЛЭП 110 кВ работали машинист крана-манипулятора и стропальщик;

машинист приблизил стрелу на недопустимое расстояние к проводам ЛЭП;

машинист погиб от поражения электрическим током;

стропальщик был доставлен в реанимацию с тяжелой электротравмой.

Что установило расследование:

работы велись в охранной зоне ЛЭП без согласования с сетевой организацией;

стрела крана была приближена на недопустимое расстояние к проводам, находившимся под напряжением;

сам факт производства погрузочно-разгрузочных работ в таком месте без специального порядка признан ключевой причиной происшествия.

Выводы расследования для учебного разбора:

любые работы грузоподъемной техникой вблизи ЛЭП требуют специального порядка организации;

недопустимо начинать разгрузку без согласования и установленных мер безопасности;

риск поражения током распространяется не только на машиниста, но и на стропальщика, который контактирует с грузом, стропами и техникой.

Почему кейс сильный для обучения:

это один из самых наглядных кейсов для блока по ЛЭП: ошибка в организации работ приводит к тяжелым последствиям сразу для нескольких человек.

Кейс 6. Стропальщика завалило металлическими листами

Где используется:

блок по охране труда;

блок по складированию и транспортировке листового металла;

завершающий блок по личной ответственности и небезопасным приемам.

Источники:

новость с пересказом итогов расследования Гострудинспекции:

https://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/v-novovyatskom-rajone-rabochego-nasmert-pridavilo-metallicheskimi-listami-32521/

дополнительный источник:

https://www.mk-kirov.ru/incident/2025/02/21/stropalshhik-pogib-na-proizvodstve-v-novovyatskom-rayone-kirova.html

Что произошло:

09.01.2025 в Кирове 40-летнего стропальщика завалило металлическими листами во время погрузочно-разгрузочных работ;

пострадавший погиб от сдавливания.

Что установило расследование:

работодатель не обеспечил безопасные условия труда на рабочем месте;

сам пострадавший применил небезопасный прием при строповке и транспортировке металлического листа;

дополнительно указывалось на недостаточное обеспечение СИЗ и нарушения при проведении инструктажа на рабочем месте.

Выводы расследования для учебного разбора:

охрана труда не сводится к формальному инструктажу;

листовой металл требует особенно аккуратной организации захвата, перемещения и размещения;

недостаточно просто знать правила, если на рабочем месте нет безопасной организации и контроля;

нарушение даже одного приема при строповке листа может закончиться смертельным придавливанием.

Почему кейс сильный для обучения:

он хорошо завершает блоки, где нужно показать связь между инструкцией, организацией работ и личным поведением стропальщика.

Рекомендуемая привязка кейсов к презентации 2,3,4 разряда

Блок Грузы и базовая строповка -> Кейс 1

Блок Подготовка к работе -> Кейс 3

Блок Перемещение и складирование -> Кейс 4

Блок Опасные зоны и запреты -> Кейс 1 или Кейс 4

Блок Работа вблизи ЛЭП -> Кейс 5

Блок Охрана труда и безопасное поведение -> Кейс 6

Рекомендуемая привязка кейсов к презентации 5,6 разряда

Блок Сложные и ответственные грузы -> Кейс 2

Блок Выбор схемы и способа строповки -> Кейс 1 и Кейс 2

Блок Подготовка, ППР, технологические карты -> Кейс 2

Блок Перемещение тяжелых и ответственных грузов -> Кейс 3 и Кейс 4

Блок Специальные условия, ЛЭП, аварийные риски -> Кейс 5

Блок Итоговая безопасность и ответственность -> Кейс 6

Рабочий вывод

Для презентаций лучше брать не абстрактные примеры, а реальные расследованные случаи. Это делает материал убедительнее и позволяет строить логику блока правильно:

сначала реальное ЧП -> затем правило -> затем правильный порядок действий -> затем вывод расследования

Именно в таком формате знания стропальщика усваиваются сильнее всего.