Таблица разрядов стропальщика

Дата проверки: 2026-06-11

Что перепроверено

Для таблицы использованы и перепроверены следующие акты:

Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30

Статус на 2026-06-11: действует на территории РФ, применяется как действующий выпуск ЕТКС. Основание для применения: Постановление Минтруда РФ от 12.05.1992 № 15а, статья 143 ТК РФ, а также справочная информация по ЕТКС.

Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534

Статус на 2026-06-11: действует в редакции от 10.09.2025. В нем профессия Стропальщик указана с диапазоном 2-6 разряд.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Статус на 2026-06-11: действует. Статьи 73 и 74 используются для ответа на вопрос, когда разряд может быть присвоен по итогам профессионального обучения.

Важное пояснение

По п. 7 Общих положений ЕТКС рабочий более высокого разряда должен уметь выполнять работы, предусмотренные для более низких разрядов той же профессии. Поэтому в таблице для 3-6 разрядов указаны ключевые отличия, а навыки предыдущих разрядов подразумеваются автоматически.

Таблица

| Разряд | Что должен уметь делать | Через какое время присваивается | На какой акт ссылка | Статус акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 разряд | Строповать и увязывать простые изделия, детали, лес длиной до 3 м и аналогичные грузы массой до 5 т; отцеплять стропы; подавать сигналы крановщику; выбирать стропы по массе и размеру груза; определять пригодность стропов. | После завершения программы профессиональной подготовки и успешного квалификационного экзамена. Отдельный федеральный минимальный стаж в месяцах или годах до первичного присвоения 2 разряда не установлен. | ЕТКС, § 302; 273-ФЗ, ст. 74; приказ 534 | действует |
| 3 разряд | Выполнять работы 2 разряда и дополнительно: строповать простые грузы массой свыше 5 до 25 т; строповать грузы средней сложности и лес длиной свыше 3 до 6 м массой до 5 т; выбирать быстрый и безопасный способ строповки; сращивать и связывать стропы разными узлами. | Если речь о повышении разряда у работодателя: право на повышение возникает при качественном выполнении работ более высокого разряда не менее 3 месяцев, затем требуется квалификационный экзамен и решение квалификационной комиссии. Если разряд присваивается по итогам программы профобучения, отдельный срок в месяцах законом не установлен, ключевое условие - успешный экзамен. | ЕТКС, § 303, п. 10, 14; 273-ФЗ, ст. 74; приказ 534 | действует |
| 4 разряд | Выполнять работы 2-3 разрядов и дополнительно: строповать лес длиной свыше 6 м; изделия, детали и узлы, требующие повышенной осторожности; технологическое оборудование и связанные с ним конструкции; сложные грузы массой до 5 т; заплетать концы стропов; выбирать стропы по массе и роду грузов. | По общему правилу повышения разряда у работодателя - после выполнения работ более высокого разряда не менее 3 месяцев, затем квалификационный экзамен и решение комиссии. Отдельного федерального срока именно для перехода с 3 на 4 разряд в годах или месяцах законом не установлено. | ЕТКС, § 304, п. 10, 14; 273-ФЗ, ст. 74; приказ 534 | действует |
| 5 разряд | Выполнять работы 2-4 разрядов и дополнительно: строповать грузы средней сложности массой свыше 25 т; лес длиной свыше 3 до 6 м; особо ответственные изделия, узлы машин и механизмов; сложные грузы массой свыше 5 до 50 т; знать конструкции приспособлений для предохранения грузов от прогиба и порчи, методы и сроки испытания стропов. | По общему правилу повышения разряда у работодателя - после выполнения работ более высокого разряда не менее 3 месяцев, затем квалификационный экзамен и решение комиссии. Отдельного специального федерального срока для перехода на 5 разряд не установлено. | ЕТКС, § 305, п. 10, 14; 273-ФЗ, ст. 74; приказ 534 | действует |
| 6 разряд | Выполнять работы 2-5 разрядов и дополнительно: строповать сложные лесные грузы длиной свыше 6 м; особо ответственные изделия, узлы, машины и механизмы; сложные грузы массой свыше 50 т; знать правила и способы строповки особо ответственных грузов и конструкции приспособлений для их безопасного подъема и перемещения. | По общему правилу повышения разряда у работодателя - после выполнения работ более высокого разряда не менее 3 месяцев, затем квалификационный экзамен и решение комиссии. Отдельного федерального срока именно для перехода на 6 разряд не установлено. | ЕТКС, § 306, п. 10, 14; 273-ФЗ, ст. 74; приказ 534 | действует |

Короткий вывод по срокам

2 разряд обычно присваивается по итогам первичного профессионального обучения и квалификационного экзамена.

Для 3-6 разрядов федеральная норма о фиксированном сроке обучения именно "через столько-то месяцев или лет" отсутствует.

Но для повышения разряда ЕТКС прямо говорит, что право на повышение имеют в первую очередь рабочие, которые качественно выполняют работы более высокого разряда не менее 3 месяцев.

Поэтому формулировка через 3 месяца корректна именно для повышения разряда в трудовых отношениях, а не как универсальный срок любой программы обучения.

Источники

ЕТКС, Общие положения и §§ 302-306:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78176/

Справочная информация по действующим выпускам ЕТКС:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92907/

Постановление Минтруда РФ от 12.05.1992 № 15а:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81638/

Федеральный закон № 273-ФЗ, статьи 73 и 74:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_454697/