Структура презентации на основе Пособия. Для 5,6 разряда

Дата фиксации: 2026-06-11

Основа: E:\ДПО презентации\ДОП материалы для проектов\СТРОПАЛЬЩИК\Пособие\Стропальные работы пособие

Назначение презентации: дать стропальщикам 5,6 разряда дополнительный материал к базе 2,3,4 разряда только по тем знаниям и навыкам, которые нужны для выполнения более сложных и более ответственных работ.

Ориентир по разрядам:

5 разряд - грузы средней сложности массой свыше 25 т, сложные грузы свыше 5 до 50 т, особо ответственные изделия, узлы машин и механизмов;

6 разряд - сложные грузы массой свыше 50 т, особо ответственные изделия, узлы, машины и механизмы, сложные лесные грузы длиной свыше 6 м.

Принцип отбора материала

Эта презентация не повторяет полностью базу 2,3,4 разряда.

В нее включаем только:

расширение по видам и сложности грузов;

усложненные способы строповки;

работу с особо ответственными грузами;

требования к повышенной осторожности и точности действий;

усиленный блок по организации, рискам и безопасности.

Обязательное правило подачи материала

Перед началом каждого тематического блока в презентации должен стоять отдельный слайд:

Реальный случай / ЧП

На этом слайде показываем:

какую операцию выполняли работники;

почему обычные базовые знания оказались недостаточны;

что установило расследование;

какие организационные и технические ошибки привели к событию;

какой вывод должен сделать стропальщик 5,6 разряда.

Рабочий банк таких случаев:

Кейсы_ЧП_и_расследования_для_блоков_презентаций_2026-06-11.md

Привязка кейсов к блокам презентации

Блок Сложные и ответственные грузы -> Кейс 2. Каркас буронабивной сваи спружинил и ударил работника

Блок Выбор схемы и способа строповки -> Кейс 1 и Кейс 2

Блок Подготовка, ППР, технологические карты -> Кейс 2

Блок Перемещение тяжелых и ответственных грузов -> Кейс 3 и Кейс 4

Блок Специальные условия, ЛЭП, аварийные риски -> Кейс 5

Блок Итоговая безопасность и ответственность -> Кейс 6

Обязательное правило контроля после блока

После каждого блока должен идти мини-тест:

5 вопросов по теме блока;

4 варианта ответа в каждом вопросе;

правильный ответ только 1;

сложность вопросов 4 из 10.

Рабочий банк вопросов:

Вопросы_к_блокам_презентации_5-6_разряд_2026-06-11.md

Рекомендуемая структура презентации

Слайд 1. Титульный

Что размещаем:

название темы;

указание: Стропальщик 5,6 разряда;

пометка: Дополнение к базовой подготовке 2,3,4 разряда.

Слайд 2. Что добавляется по сравнению с 2,3,4 разрядом

Что размещаем:

работа с более тяжелыми грузами;

работа с особо ответственными изделиями и оборудованием;

более сложный выбор способа строповки;

более высокая цена ошибки.

Цель слайда: сразу показать, что это не новая база, а надстройка над уже изученным материалом.

Слайд 3. Какие грузы относятся к зоне 5,6 разряда

Что размещаем:

грузы средней сложности свыше 25 т;

сложные грузы свыше 5 до 50 т;

сложные грузы свыше 50 т;

особо ответственные изделия, узлы, машины и механизмы;

длинномерные и сложные лесные грузы.

Связь с разрядами:

5 разряд - основная зона до 50 т и особо ответственные грузы;

6 разряд - грузы свыше 50 т и наиболее сложные случаи.

Слайд 4. Особенности таких грузов

Что размещаем:

большой вес;

сложная форма;

смещенный или неочевидный центр тяжести;

риск прогиба, повреждения, перекоса;

повышенные последствия ошибки.

Основа из пособия:

Глава 1;

1.1. Сведения о грузах.

Слайд 5. Выбор способа строповки для сложных и ответственных грузов

Что размещаем:

почему нельзя применять упрощенные схемы;

необходимость точной схемы строповки;

учет массы, центра тяжести и устойчивости;

осторожность при работе с оборудованием и конструкциями.

Основа из пособия:

1.2. Правила строповки.

Слайд 6. Что должен уметь стропальщик 5 разряда

Что размещаем:

строповка грузов средней сложности свыше 25 т;

строповка сложных грузов свыше 5 до 50 т;

работа с особо ответственными изделиями;

знание приспособлений для предохранения грузов от прогиба и повреждения;

понимание методов и сроков испытания стропов.

Назначение: отдельно выделить расширение по сравнению с 4 разрядом.

Слайд 7. Что должен уметь стропальщик 6 разряда

Что размещаем:

строповка сложных грузов свыше 50 т;

строповка особо ответственных машин, узлов и механизмов;

строповка сложных лесных грузов длиной свыше 6 м;

знание способов безопасного подъема и перемещения особо ответственных грузов.

Назначение: зафиксировать максимальный уровень сложности в рамках профессии.

Слайд 8. Подготовка к работе с тяжелыми и ответственными грузами

Что размещаем:

проверка ППР и технологической карты;

уточнение массы и схемы строповки;

проверка приспособлений;

проверка места установки и траектории перемещения;

согласование действий с крановщиком и ответственными лицами.

Основа из пособия:

2.1. Обязанности стропальщика;

указания на ППР и технологические карты.

Слайд 9. Перемещение сложных и тяжелых грузов

Что размещаем:

плавность подъема;

контроль положения груза;

сопровождение груза без входа в опасную зону;

особая осторожность при повороте, перемещении и подаче груза в ограниченное пространство.

Основа из пособия:

2.2. Перемещение грузов кранами.

Слайд 10. Складирование и установка ответственных грузов

Что размещаем:

выбор подготовленного места;

проверка устойчивости;

подкладки и меры против опрокидывания;

запрет на установку в неподготовленных местах.

Основа из пособия:

2.3. Складирование грузов.

Слайд 11. Повышенные риски и опасные зоны

Что размещаем:

увеличение опасной зоны при росте массы и габаритов груза;

риск раскачивания, перекоса, срыва;

риски при длинномерных грузах;

контроль положения персонала вокруг зоны работ.

Основа из пособия:

3.1. Опасные зоны.

Слайд 12. Основные запреты при сложных работах

Что размещаем:

запрет на действия без схемы и без понимания массы груза;

запрет на рывки и подтаскивание;

запрет на нахождение людей в зоне перемещения;

запрет на самостоятельные решения при неясной схеме или сомнительном состоянии приспособлений.

Основа из пособия:

3.2. Требования безопасности при производстве работ.

Слайд 13. Работа вблизи ЛЭП и другие специальные условия

Что размещаем:

почему для 5,6 разряда тема особенно важна;

работа только по установленному специальному порядку;

повышенная ответственность при перемещении крупногабаритных и длинномерных грузов;

недопустимость самовольных действий.

Основа из пособия:

3.3. Производство работ стреловыми кранами вблизи ЛЭП.

Слайд 14. Охрана труда и нештатные ситуации

Что размещаем:

усиленный акцент на последствия аварий;

действия при опасной ситуации;

остановка работ при сомнении в безопасности;

уведомление крановщика и ответственных лиц.

Основа из пособия:

Глава 4;

4.1. и 4.2.

Слайд 15. Итоговый слайд

Что размещаем:

что именно отличает 5,6 разряд от 2,3,4;

ключевые правила безопасной работы со сложными и тяжелыми грузами;

переход к проверочным вопросам по повышенному уровню сложности.

Короткая логика показа

Рекомендуемая последовательность:

Что добавляется к базе 2,3,4

С какими грузами работает 5,6 разряд

Как меняется строповка и подготовка

Как меняются риски и меры безопасности

Какие ошибки становятся критическими

Рабочий вывод

Эта презентация должна работать как дополнение, а не как дублирование базовой подготовки. Ее задача - показать, как меняются действия стропальщика при переходе к более тяжелым, более сложным и более ответственным грузам.

Опорная логика презентации:

дополнительная сложность грузов -> усложнение строповки -> усиление подготовки -> усиление контроля риска -> повышенная ответственность