Реестр НПА по теме стропальщика

Дата проверки статуса: 11.06.2026

Документ подготовлен по состоянию на 11 июня 2026 года.

Важно: в таблице вместе собраны как федеральные законы, так и иные нормативные правовые акты, которые реально используются по теме стропальщика. Для документов без структуры "статья" указаны разделы, пункты или приложения. Если срок действия не установлен, в таблице указано "не установлен".

1. Действующие акты

| Вид акта | Название и номер | Дата принятия | Дата окончания действия | Статус | Кто издал | О чем документ | Какие статьи / разделы / пункты касаются стропальщика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кодекс | Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ | 30.12.2001 | не установлена | действует | Федеральное Собрание РФ, подписан Президентом РФ | Общая трудовая рамка: охрана труда, обязанности работодателя и работника, СИЗ, инструктажи, расследование несчастных случаев | Раздел X "Охрана труда" (ст. 209-231); особенно важны нормы об обязанностях работодателя и работника, обучении, обеспечении СИЗ и расследовании несчастных случаев |
| Федеральный закон | Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" | 28.12.2013 | не установлена | действует | Федеральное Собрание РФ, подписан Президентом РФ | Устанавливает порядок СОУТ, оценку факторов и классов условий труда на рабочем месте | ст. 3, ст. 8, ст. 13, ст. 17 |
| Постановление Правительства РФ | Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 | 24.12.2021 | 01.09.2026 | действует | Правительство Российской Федерации | Порядок обучения по охране труда, инструктажи, стажировка, первая помощь, проверка знаний | В документе нет статей; важны разделы об инструктажах, стажировке на рабочем месте, обучении требованиям охраны труда, первой помощи и проверке знаний |
| Федеральный закон | Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" | 21.07.1997 | не установлена | действует | Федеральное Собрание РФ, подписан Президентом РФ | Базовый закон по промышленной безопасности опасных производственных объектов | Для стропальщика значим при работе на ОПО; важны положения о требованиях промышленной безопасности, обязанностях эксплуатирующей организации, подготовке работников и производственном контроле |
| Приказ Ростехнадзора | Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 | 26.11.2020 | не установлена | действует | Ростехнадзор | ФНП по безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения | п. 19, п. 98-99, п. 155-163: требования к персоналу, сигналы, ППР/ТК, схемы строповки, ПРР, складирование, место нахождения стропальщиков и сигнальщиков |
| Приказ Ростехнадзора | Приказ Ростехнадзора от 22.01.2024 № 16 | 22.01.2024 | не установлена | действует | Ростехнадзор | Вносит изменения в ФНП, утвержденные приказом № 461 | Применяется вместе с актуальной редакцией № 461; касается всех положений № 461, используемых при работе стропальщика |
| Приказ Минздрава России | Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н | 28.01.2021 | не установлена | действует | Министерство здравоохранения РФ | Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медосмотров работников | В документе нет статей; важен порядок обязательных медосмотров при наличии оснований по условиям труда и видам работ |
| Совместный приказ | Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н | 31.12.2020 | не установлена | действует | Минтруд России и Минздрав России | Перечни вредных и опасных факторов и работ, при которых обязательны медосмотры | В документе нет статей; важны перечни факторов и работ, по которым стропальщик направляется на медосмотр |

2. Акты, которые часто цитируют, но на 11.06.2026 уже не действуют

| Вид акта | Название и номер | Дата принятия | Дата окончания действия | Статус | Кто издал | О чем документ | Какие статьи / разделы / пункты касаются стропальщика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приказ Минтруда России | Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н | 28.10.2020 | 31.12.2025 | не действует | Министерство труда и социальной защиты РФ | Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов | Ранее были важны разделы по ПРР, размещению грузов и требованиям безопасности; как действующий НПА на 11.06.2026 не применяется |
| Приказ Минтруда России | Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н | 16.11.2020 | 31.12.2025 | не действует | Министерство труда и социальной защиты РФ | Правила по охране труда при работе на высоте | Ранее был значим при сопутствующих работах на высоте; как действующий НПА на 11.06.2026 не применяется |
| Приказ Минтруда России | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н | 15.12.2020 | 31.12.2025 | не действует | Министерство труда и социальной защиты РФ | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Ранее был смежным при работах вблизи электроустановок; как действующий НПА на 11.06.2026 не применяется |

3. Короткий вывод

Для проекта по стропальщику безопасно опираться на: ТК РФ, 426-ФЗ, ПП РФ № 2464, 116-ФЗ, Приказ Ростехнадзора № 461, Приказ Ростехнадзора № 16, Приказ Минздрава № 29н, Приказ № 988н/1420н.

Типовую инструкцию стропальщика можно использовать как рабочий прикладной источник, но не как федеральный нормативный правовой акт.

4. Официальные источники проверки

ТК РФ: https://www.kremlin.ru/acts/bank/17706

426-ФЗ: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201312300056

2464: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112290004

2464 PDF: https://static.government.ru/media/acts/files/1202112290004.pdf

116-ФЗ: https://www.kremlin.ru/acts/bank/11232

Акты Ростехнадзора по ПС: https://www.gosnadzor.ru/industrial/equipment/acts/

Приказ № 461: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012310065

Приказ № 16: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402260035

Приказ № 29н: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202101290043

Приказ № 988н/1420н: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101290042

Приказ № 753н: https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/1726

Приказ № 782н: https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/1822

Приказ № 903н: https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/1816